A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y

Z

W

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

XO

Y

Z

W

CARNET DES
OBJETS
DU STANDARD
TOPOGRAPHIQUE

| AUTEUR | Pôle métier Référentiel topographique |
| --- | --- |
| VERSION | Version 2.1.0 du 27 octobre 2026 |
| Ce carnet des objets topographiques a été élaboré par le service topographie de Lorient agglomération et alimenté par les partenaires du pôle métier. |  |

### EAU POTABLE			A EAU PLUVIALE			B EAU USÉE		C UNITAIRE	D CHAUFFAGE			E ELECTRICITÉ		F

Table des matières

ÉCLAIRAGE PUBLIC	G SIGNALISATION VERTICALE	H TÉLÉCOMMUNICATION	I

### GAZ	J

INDÉTERMINÉ	K

### VOIRIE			L MARQUAGE AU SOL		M MOBILIER URBAIN	N NIVELLEMENT	O

VOIE FERRÉE	P

### TRANSPORT	Q

BATI		R CLÔTURE		S JARDIN	T

### AMÉNAGEMENT SPORTIF	U

PROPRIÉTÉ	V HYDROGRAPHIE	W OUVRAGE MARITIME	X

### SIGT	Y

HABILLAGE	Z

A

### A: Famille EAU POTABLE

##### Objets linéaires de surface

Néant

##### Objets ponctuels de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_0000: Coffret | Planimétrie | 2 points sur le côté, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_0001: Bouche à clé | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_0002: Citerneau circulaire | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc AP_0014 |  |  |

A

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_0003: Regard carré | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur plaque |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_0004: Bouche d’arrosage | Planimétrie | 2 points sur le grand côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | 1er sur le trottoir, 2ème fil d’eau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE et DIAM |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_0005: Poteau incendie | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Numérotation de l’objet dans l’attribut NUM |  |  |

A

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_0006: Bouche incendie | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur plaque |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Numérotation de l’objet dans l’attribut NUM |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_0007: Massif incendie | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur massif |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Numérotation de l’objet dans l’attribut NUM |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_0008: Bouche incendie rectangulaire | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur massif |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Numérotation de l’objet dans l’attribut NUM |  |  |

A

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_0009: Regard rectangulaire | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur massif |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_0010: Borne AEP | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_0011: Puits | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

A

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_0012: Point de mesure (TN/GST) | Planimétrie | Sur l’inflexion des conduites |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
|  | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_0013: Altitude supplémentaire | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à lever |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet à lever |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
|  | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_0014: Texte information | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
|  | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux |  |  |

A

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_0015: Texte libre | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
|  | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_2000: Forage, captage | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_2001: Symbole château d’eau | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: |  |  |

A

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_2002: Symbole réservoir | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_2003: Symbole usine de production | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_2004: Symbole station de pompage | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: |  |  |

A

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_2005: Symbole cheminée d’équilibre | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_2006: Repérage de réseau | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: |  |  |

##### Objets linéaires de sous-sol

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AL_0021: Canalisation eau potable | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Génératrice supérieure de transport |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible AP_0012, AP_0014 |  |  |

A

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AL_0022: Canalisation eau potable sous fourreau | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Génératrice supérieure de transport |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible AP_0012, AP_0014 |  |  |

A

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AL_0023: Fourreau en attente | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Génératrice supérieure de transport |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible AP_0012, AP_0014 |  |  |

A

##### Objets ponctuels de sous-sol

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_0041: Vanne | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le carré de fermeture |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_0042: Ventouse | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le point le plus haut |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_0043: Cône de réduction | Planimétrie | 2 points: 1er axe, 2ème orientation |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le point le plus haut de la génératrice |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE |  |  |

A

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_0044: Chambre rectangulaire | Planimétrie | 3 points: 2 points sur le plus grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur dalle enterrée |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_0045: Citerneau circulaire | Planimétrie | 1 point en axe, préciser diamètre |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur dalle enterrée |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_0046: Extrémité de conduite | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE |  |  |

A

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_0047: Changement de matériau | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_2026: Té | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle et un attribut TYPE |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_2027: Coude | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle et un attribut TYPE |  |  |

A

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_2028: Manchette/manchon | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle et un attribut TYPE |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_2029: Bride | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle et un attribut TYPE |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_2030: Compteur AEP | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle et un attribut TYPE |  |  |

A

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_2031: Clapet anti-retour | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle et un attribut TYPE |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_2032: Régulateur de pression | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle et un attribut TYPE |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_2033: Esse de réglage | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle |  |  |

A

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_2034: Purge | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_2035: Débitmètre | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_2036: Objet annexe | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle et un attribut TYPE |  |  |

A

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_2037: Prise en charge | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| AP_2038: piquage | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle |  |  |

B

B: Famille EAU PLUVIALE

##### Objets linéaires de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BL_0061: Ouvrage annexe | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BL_0062: Caniveau de drainage (L>1,00m) | Planimétrie | Levé sur le coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 (largeur par exemple) |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BL_0063: Bassin tampon | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

B

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BL_0064: Fossé levé en axe (l<0.5m) | Planimétrie | Levé en axe, largeur variable à noter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au fond du fossé |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 (largeur par exemple) |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BL_0065: Fossé levé sur un coté (l>0.5m) | Planimétrie | Levé en axe, largeur variable à noter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au fond du fossé |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 (largeur par exemple) |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BL_0066: Busage fossé rectiligne | Planimétrie | Levé en axe, largeur variable à noter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au fil d’eau du busage |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 (largeur par exemple) |  |  |

B

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BL_0067: Départ de busage | Planimétrie | Levé en axe, largeur variable à noter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au fil d’eau du busage |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 (largeur par exemple) |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BL_0068: Gargouille | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au fil d’eau du busage |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BL_0069: Noue | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Génératrice supérieure de transport |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

B

Objets ponctuels de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0081: Tampon d’eau pluviale circulaire | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc BP_0098 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0082: Citerneau d’eau pluviale | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0083: Grille circulaire d’eau pluviale | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur grille |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 |  |  |

B

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0084: Tampon d’eau pluviale carré | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur plaque |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0085: Tampon d’eau pluviale (diagonale) | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur plaque |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0086: Trappe carrée d’eau pluviale | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur plaque |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 |  |  |

B

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0087: Trappe rectangulaire d’eau pluviale | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur plaque |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0088: Grille carrée d’eau pluviale | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur grille |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0089: Grille rectangle d’eau pluviale | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur grille |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 |  |  |

B

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0090: Avaloir (siphoïde) | Planimétrie | 2 points dans la longueur |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Fil d’eau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Prendre les points à l’encombrement maximum de l’avaloir en fonte projeté au fil d’eau |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0091: Avaloir (gueule de loup) | Planimétrie | 2 points dans la longueur |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Fil d’eau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Prendre les points à l’extrémité de l’avaloir de manière à matérialiser son encombrement |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0092: Avaloir (tampon) | Planimétrie | 2 points dans la longueur |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Fil d’eau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Prendre les points à l’extrémité de l’avaloir de manière à matérialiser son encombrement |  |  |

B

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0093: Grille avaloir | Planimétrie | 2 points dans la longueur |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Fil d’eau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Prendre les points au niveau du fil d’eau |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0094: Armoire d’eau pluviale | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0095: Fil d’eau supplémentaire | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à lever |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le fil d’eau à lever |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Notation ponctuelle en supplément |  |  |

B

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0096: Point de mesure (TN/GST) | Planimétrie | Sur l’inflexion des conduites |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
|  | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0097: Altitude supplémentaire | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à lever |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet à lever |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0098: Texte information | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
|  | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux |  |  |

B

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0099: Texte libre | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
|  | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_2051: Cote regard EP (Tampon, radier) | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement |  |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_2052: Puisard | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurrantLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement |  |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_2053: Symbole station de relevage | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_2054: Symbole séparateur d’hydrocarbure | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: |  |  |

B

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_2055: Avaloir à engouffrement | Planimétrie | 2 points dans la longueur |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Fil d’eau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: Prendre les points à l’extrémité de l’avaloir de manière à matérialiser son encombrement |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_2056: Regard avaloir | Planimétrie | 2 points dans la longueur |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Fil d’eau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Prendre les points à l’extrémité de l’avaloir de manière à matérialiser son encombrement |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_2057: Tête d’aqueduc | Planimétrie | 2 points dans la longueur |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au extrémité |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

B

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_2058: Descente de gouttière | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement |  |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 du socle |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_2059: Gargouille fil d'eau | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement |  |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: |  |  |

B

Objets linéaires de sous-sol

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BL_0101: Conduite d’eau pluviale | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le dessus de l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BL_0102: Conduite galerie | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Génératrice supérieure de transport |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BL_0103: Conduite indéterminée d’eau pluviale | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Génératrice supérieure de transport |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098 |  |  |

B

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BL_0104: Drain | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Génératrice supérieure de transport |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BL_0105: Fourreau en attente | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Génératrice supérieure de transport |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BL_0106: Chambre de forme complexe | Planimétrie | Segments rectilignes levés sur le coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le fil d’eau de la conduite |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098 |  |  |

B

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BL_0107: Ouvrage annexe souterrain | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le dessus de l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098 |  |  |

B

Objets ponctuels de sous-sol

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0121: Citerneau circulaire | Planimétrie | 1 point en axe, préciser diamètre |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0122: Citerneau carré | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0123: Cheminée carrée | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Accès au collecteur, bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098 |  |  |

B

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0124: Cheminée circulaire | Planimétrie | 1 point en axe, préciser diamètre |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Accès au collecteur, bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0125: Extrémité de conduite | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0126: Cône de réduction | Planimétrie | 2 points: 1er axe, 2ème orientation |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le point le plus haut de la génératrice |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE |  |  |

B

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_0127: Changement de matériau | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_2076: Embranchement | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc BP_0098 du socle et un attribut TYPE |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_2077: Coude | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc BP_0098 du socle et un attribut TYPE |  |  |

B

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_2078: Manchette/manchon | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc BP_0098 du socle et un attribut TYPE |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_2079: Clapet anti-retour | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc BP_0098 du socle |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_2080: Objet annexe | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc BP_0098 du socle et un attribut TYPE |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_2081: Prise en charge | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc BP_0098 du socle |  |  |

B

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_2082: Piquage | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc BP_0098 du socle |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_2083: Vanne | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc BP_0098 du socle |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| B BP_2084: Ventouse | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc BP_0098 du socle |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| BP_2085: Vidange | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc BP_0098 du socle |  |  |

### C: Famille EAU USÉE

C

Objets linéaires de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CL_0141: Ouvrage annexe | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurrantLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc CP_0170 |  |  |

- Objets ponctuels de surface

C

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_0161: Tampon d’eau usée circulaire | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc CP_0170 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_0162: Citerneau d’eau usée | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc CP_0170 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_0163: Tampon d’eau usée carré | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur plaque |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc CP_0170 |  |  |

C

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_0164: Tampon d’eau usée (diagonale) | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur plaque |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc CP_0170 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_0165: Trappe carrée d’eau usée | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur plaque |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc CP_0170 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_0166: Trappe rectangulaire d’eau usée | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur plaque |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc CP_0170 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_0167: Armoire d’eau usée | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

C

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_0168: Point de mesure (TN/GST) | Planimétrie | Sur l’inflexion des conduites |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_0169: Altitude supplémentaire | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à lever |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet à lever |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque |  |  |

C

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_0170: Texte information | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_0171: Texte libre | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_2101: Cote regard EU (Tampon, radier) | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement |  |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: |  |  |

C

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_2102: Symbole station de relevage | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_2103: Symbole station d’épuration | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_2104: Séparateur de graisse | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: |  |  |

##### Objets linéaires de sous-sol

C

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CL_0181: Conduite d’eau usée | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Génératrice supérieure de transport |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible CP_0168, CP_0170 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CL_0182: Conduite galerie | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Génératrice supérieure de transport |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible CP_0168, CP_0170 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CL_0183: Conduite indéterminée assainissement | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Génératrice supérieure de transport |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible CP_0168, CP_0170 |  |  |

C

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CL_0184: Fourreau en attente | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Génératrice supérieure de transport |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible CP_0168, CP_0170 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CL_0185: Chambre de forme complexe | Planimétrie | Segments rectilignes levés sur le coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le fil d’eau de la conduite |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible CP_0168, CP_0170 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CL_0186: Ouvrage annexe souterrain | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le dessus de l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible CP_0168, CP_0170 |  |  |

C

Objets ponctuels de sous-sol

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_0201: Citerneau circulaire | Planimétrie | 1 point en axe, préciser diamètre |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible CP_0169, CP_0170 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_0202: Citerneau carré | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible CP_0169, CP_0170 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_0203: Cheminée carrée | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible CP_0169, CP_0170 |  |  |

C

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_0204: Cheminée circulaire | Planimétrie | 1 point en axe, préciser diamètre |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible CP_0169, CP_0170 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_0205: Extrémité de conduite | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_0206: Cône de réduction | Planimétrie | 2 points: 1er axe, 2ème orientation |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le point le plus haut de la génératrice |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_0207: Changement de matériau | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

C

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_2126: Embranchement | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc CP_0170 du socle et un attribut TYPE |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_2127: Coude | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc CP_0170 du socle et attribut TYPE |  |  |

C

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_2128: Manchette/manchon | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc CP_0170 du socle et un attribut TYPE |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_2129: Clapet anti-retour | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc CP_0170 du socle |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_2130: Ventouse | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le point le plus haut |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc CP_0170 du socle |  |  |

C

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_2131: Vidange | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc CP_0170 du socle |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_2132: Objet annexe | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc CP_0170 du socle et un attribut TYPE |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_2133: Prise en charge | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc CP_0170 du socle |  |  |

C

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_2134: Piquage | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc CP_0170 du socle |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| CP_2135: Vanne | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc CP_0170 du socle |  |  |

### D: Famille UNITAIRE

##### Objets linéaires de surface

D

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DL_0221: Ouvrage annexe | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc CP_0170 |  |  |

- Objets ponctuels de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DP_0241: Tampon unitaire circulaire | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc DP_0250 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DP_0242: Citerneau unitaire | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc DP_0250 |  |  |

D

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DP_0243: Tampon unitaire carré | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur plaque |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc DP_0250 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DP_0244: Tampon unitaire (diagonale) | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur plaque |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc DP_0250 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DP_0245: Trappe carrée unitaire | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur plaque |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc DP_0250 |  |  |

D

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DP_0246: Trappe rectangulaire unitaire | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur plaque |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc DP_0250 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DP_0247: Armoire unitaire | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DP_0248: Point de mesure (TN/GST) | Planimétrie | Sur l’inflexion des conduites |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DP_0249: Altitude supplémentaire | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à lever |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet à lever |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque |  |  |

D

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DP_0250: Texte information | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DP_0251: Texte libre | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

D

Objets linéaires de sous-sol

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DL_0261: Conduite unitaire | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Génératrice supérieure de transport |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible DP_0248, DP_0250 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DL_0262: Conduite galerie | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Génératrice supérieure de transport |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible DP_0248, DP_0250 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DL_0263: Conduite indéterminée unitaire | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Génératrice supérieure de transport |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible DP_0248, DP_0250 |  |  |

D

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DL_0264: Fourreau en attente | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Génératrice supérieure de transport |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible DP_0248, DP_0250 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DL_0265: Chambre de forme complexe | Planimétrie | Segments rectilignes levés sur le coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le fil d’eau de la conduite |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible DP_0248, DP_0250 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DL_0266: Ouvrage annexe souterrain | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le dessus de l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible DP_0248, DP_0250 |  |  |

D

Objets ponctuels de sous-sol

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DP_0281: Citerneau circulaire | Planimétrie | 1 point en axe, préciser diamètre |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible DP_0249, DP_0250 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DP_0282: Citerneau carré | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible DP_0249, DP_0250 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DP_0283: Cheminée carrée | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible DP_0249, DP_0250 |  |  |

D

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DP_0284: Cheminée circulaire | Planimétrie | 1 point en axe, préciser diamètre |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible DP_0249, DP_0250 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DP_0285: Extrémité de conduite | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DP_0286: Cône de réduction | Planimétrie | 2 points: 1er axe, 2ème orientation |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le point le plus haut de la génératrice |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| DP_0287: Changement de matériau | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

D

### E: Famille CHAUFFAGE

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EL_0301: Ouvrage spécial | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc EP_0327 |  |  |

Objets linéaires de surface

E

E

Objets ponctuels de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EP_0321: Bouche à clé de chauffage | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EP_0322: Tampon circulaire de chauffage | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc EP_0327 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EP_0323: Trappe rectangulaire de chauffage | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur plaque |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc EP_0327 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EP_0324: Tampon carré de chauffage | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur plaque |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc EP_0327 |  |  |

E

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EP_0325: Point de mesure (TN/GST) | Planimétrie | Sur l’inflexion des conduites |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EP_0326: Altitude supplémentaire | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à lever |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet à lever |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EP_0327: Texte information | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux |  |  |

E

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EP_0328: Texte libre | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EP_2201: Symbole unité de production | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: |  |  |

E

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EP_2202: Symbole sous-station | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire |  |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EL_0341: Caniveau de chauffage | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le radier |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc EP_0327 |  |  |

Objets linéaires de sous-sol

E

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EL_0342: Conduite en pleine terre | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Génératrice supérieure de transport |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc EP_0327 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EL_0343: Câble de télécommande | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Génératrice supérieure de transport |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc EP_0327 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EL_0344: Bord de caniveau | Planimétrie | Segments rectilignes levés sur le côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Génératrice supérieure de transport |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc EP_0327 |  |  |

E

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EL_0345: Fourreau de chauffage | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Génératrice supérieure de transport |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible EP_0325, EP_0327 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EL_0346: Chambre de forme complexe | Planimétrie | Segments rectilignes levés sur le coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible EP_0325, EP_02327 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EP_0361: Point fixe | Planimétrie | 2 points en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la partie supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Ancrage de conduite |  |  |

Objets ponctuels de sous-sol

E

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EP_0362: Chambre de vannes rectangulaire | Planimétrie | 3 points: 2 points sur le plus grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur dalle enterrée |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EP_0363: Dalle de protection | Planimétrie | 3 points: 2 points sur le plus grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur dalle enterrée |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EP_0364: Vanne | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le carré de fermeture |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

E

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EP_0365: Compensateur | Planimétrie | 2 points en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la partie supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EP_0366: Extrémité de conduite | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE |  |  |

E

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EP_0367: Cône de réduction | Planimétrie | 2 points: 1er axe, 2ème orientation |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le point le plus haut de la génératrice |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EP_0368: Changement de matériau | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le point le plus haut de la génératrice |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EP_0369: Soudure | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EP_2226: Embranchement | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc EP_0327 du socle et un attribut TYPE |  |  |

E

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EP_2227: Coude | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc EP_0327 du socle et un attribut TYPE |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| EP_2228: Manchette/manchon | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc EP_0327 du socle et un attribut TYPE |  |  |

### F: Famille ELECTRICITÉ

##### Objets linéaires de surface

F

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FL_0381: Ouvrage annexe | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc FP_0412 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FL_0382: Ligne aérienne | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Ligne si possible sinon sans altitude |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc FP_0412 |  |  |

- Objets ponctuels de surface

F

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FP_0401: Poteau électrique | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FP_0402: Support de ligne électrique et lampadaire | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FP_0403: Support de ligne électrique et télécommunication | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

F

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FP_0404: Support de ligne électrique, lampadaire et télécommunication | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FP_0405: Armoire électrique | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FP_0406: Coffret électrique | Planimétrie | 2 points sur le grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FP_0407: Pylône de ligne électrique | Planimétrie | 2 points levés sur la diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

F

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FP_0408: Transformateur électrique | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FP_0409: Chambre électrique | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

F

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FP_0410: Point de mesure (TN/GST) | Planimétrie | Sur l’inflexion des conduites |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FP_0411: Altitude supplémentaire | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à lever |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet à lever |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FP_0412: Texte information | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FP_0413: Texte libre | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

F

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FP_0414: Repérage de réseau | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs |  |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FP_0415: Borne de recharge électrique | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

##### Objets linéaires de sous-sol

F

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FL_0421: Câble basse tension | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FL_0422: Câble basse tension sous fourreau | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FL_0423: Câble HTA | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FL_0424: Câble HTA sous fourreau | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412 |  |  |

F

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FL_0425: Câble HTA + BT | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FL_0426: Câble HTA + BT sous fourreau | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412 |  |  |

F

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FL_0427: Câble indéfini | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FL_0428: Câble indéfini sous fourreau | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FL_0429: Fourreau en attente | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412 |  |  |

##### Objets ponctuels de sous-sol

F

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FP_0441: Boîte de jonction | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la partie supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FP_0442: Chambre rectangulaire | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur dalle enterrée |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FP_0443: Chambre circulaire | Planimétrie | 1 point en axe, diamètre variable |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur génératrice supérieure de l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire FP_0412 pour le diamètre possible |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| FP_0444: Extrémité de réseau | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

F

### G: Famille ÉCLAIRAGE PUBLIC

##### Objets linéaires de surface

G

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| GL_0461: Ouvrage annexe | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc GP_0492 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| GL_0462: Ligne aérienne | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Ligne si possible sinon sans altitude |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc GP_0492 |  |  |

G

Objets ponctuels de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| GP_0481: Lampadaire | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| GP_0482: Lampadaire support feu tricolore | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| GP_0483: Lampadaire de façade | Planimétrie | 1 point à l’aplomb du scellement de potence |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

G

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| GP_0484: Borne d’éclairage | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| GP_0485: Regard d’éclairage public | Planimétrie | 1 point en axe, préciser diamètre |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible GP_0492 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| GP_0486: Chambre d’éclairage public | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur massif |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| GP_0487: Armoire d’éclairage public | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

G

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| GP_0488: Borne alimentation d’éclairage | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| GP_0489: Pylône d’éclairage | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

G

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| GP_0490: Point de mesure (TN/GST) | Planimétrie | Sur l’inflexion des conduites |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| GP_0491: Altitude supplémentaire | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à lever |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet à lever |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| GP_0492: Texte information | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| GP_0493: Texte libre | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

G

##### Objets linéaires de sous-sol

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| GL_0501: Câble BT Eclairage public | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible GP_0490, GP_0492 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| GL_0502: Câble BT Eclairage public sous fourreau | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible GP_0490, GP_0492 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| GL_0503: Câble HT Eclairage public | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible GP_0490, GP_0492 |  |  |

G

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| GL_0504: Câble HT Eclairage public sous fourreau | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible GP_0490, GP_0492 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| GL_0505: Fourreau vide Eclairage public | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible GP_0490, GP_0492 |  |  |

- Objets ponctuels de sous-sol

G

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| GP_0521: Boîte de jonction | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la partie supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| GP_0522: Chambre rectangulaire | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur dalle enterrée |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| GP_0523: Chambre circulaire | Planimétrie | 1 point en axe, diamètre variable |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur génératrice supérieure de l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire FP_0412 pour le diamètre possible |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| GP_0524: Extrémité de réseau | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

G

### H: Famille SIGNALISATION VERTICALE

##### Objets linéaires de surface

H

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HL_0541: Ouvrage annexe | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc HP_0573 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HL_0542: Ligne aérienne | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Ligne si possible sinon sans altitude |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc HP_0573 |  |  |

- Objets ponctuels de surface

H

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HP_0561: Support feu tricolore | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HP_0562: Support de rappel de feu | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HP_0563: Panneau lumineux | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

H

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HP_0564: Mât de jalonnement | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HP_0565: Regard de signalisation | Planimétrie | 1 point en axe, préciser diamètre |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible HP_0573 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HP_0566: Chambre de signalisation | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur massif |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HP_0567: Armoire de signalisation | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

H

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HP_0568: Caméra de surveillance du trafic | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HP_0569: Panneau de signalisation | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

H

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HP_0570: Panneau de signalisation double | Planimétrie | 2 points sur les extrémités |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HP_0571: Point de mesure (TN/GST) | Planimétrie | Sur l’inflexion des conduites |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
|  | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HP_0572: Altitude supplémentaire | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à lever |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet à lever |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
|  | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HP_0573: Texte information | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
|  | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux |  |  |

H

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HP_0574: Texte libre | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
|  | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HP_0575: Panneau à message variable | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
|  | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

##### Objets linéaires de sous-sol

H

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HL_0581: TBT coordination | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HL_0582: TBT coordination sous fourreau | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HL_0583: Câble BT Signalisation verticale - Alimentation | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HL_0584: Câble BT Signalisation verticale - Alimentation sous fourreau | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573 |  |  |

H

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HL_0585: BT vidéo sous fourreau | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HL_0586: TBT autre | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573 |  |  |

H

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HL_0587: TBT autre sous fourreau | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HL_0588: Fourreau vide SL | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573 |  |  |

- Objets ponctuels de sous-sol

H

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HP_0601: Boîte de jonction | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la partie supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HP_0602: Boucle de détection | Planimétrie | 3 points (un sur chaque angle) |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le câble |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HP_0603: Chambre de tirage rectangulaire | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur dalle enterrée |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HP_0604: Chambre de tirage circulaire | Planimétrie | 1 point en axe, diamètre variable |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur génératrice supérieure de l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire HP_0573 pour le diamètre possible |  |  |

H

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HP_0605: Boucle de détection inclinée | Planimétrie | 3 points |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le câble |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HP_0606: Boucle de détection chevron | Planimétrie | 3 points |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le câble |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| HP_0607: Extrémité de conduite | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

H

### I: Famille TÉLÉCOMMUNICATION

##### Objets linéaires de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IL_0621: Ouvrage annexe | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc IP_0653 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IL_0622: Ligne aérienne | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Ligne si possible sinon sans altitude |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc IP_0653 |  |  |

I

- Objets ponctuels de surface

I

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IP_0641: Support ligne PTT | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IP_0642: Citerneau circulaire télécom | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc IP_0653 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IP_0643: Borne télécom | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IP_0644: Citerneau carré télécom | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

I

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IP_0645: Chambre télécom | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur massif |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IP_0646: Armoire télécom | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IP_0647: Cabine téléphonique | Planimétrie | 2 points sur un des côté du carré |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

I

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IP_0648: Aération carrée télécom | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la grille |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IP_0649: Aération rectangle télécom | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la grille |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IP_0650: Boîte aux lettres | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

I

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IP_0651: Point de mesure (TN/GST) | Planimétrie | Sur l’inflexion des conduites |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IP_0652: Altitude supplémentaire | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à lever |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet à lever |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IP_0653: Texte information | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux |  |  |

I

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IP_0654: Texte libre | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

##### Objets linéaires de sous-sol

I

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IL_0661: Nappe de fourreau télécom | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible IP_0651, IP_0653 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IL_0662: Câble de transmission longue distance | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible IP_0651, IP_0653 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IL_0663: Câble télécom Autorité Territoriale Compétente | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible IP_0651, IP_0653 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IL_0664: Nappe de fourreau télécom Autorité Territoriale Compétente | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible IP_0651, IP_0653 |  |  |

I

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IL_0665: Chambre de forme complexe | Planimétrie | Segments rectilignes levés sur le coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le fil d’eau de la conduite |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible IP_0651, IP_0653 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IL_0666: Fourreau en attente | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Génératrice supérieure de transport |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible IP_0651, IP_0653 |  |  |

- Objets ponctuels de sous-sol

I

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IP_0681: Chambre rectangulaire | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur dalle enterrée |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IP_0682: Citerneau circulaire | Planimétrie | 1 point en axe, diamètre variable |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur génératrice supérieure de l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire IP_0653 pour le diamètre possible |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| IP_0683: Extrémité de conduite | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

### J: Famille GAZ

##### Objets linéaires de surface

Néant

##### Objets ponctuels de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JP_0701: Vanne d’arrêt gaz | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

J

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JP_0702: Borne de gaz | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JP_0703: Coffret gaz | Planimétrie | 2 points sur le grand côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JP_0704: Coffret mixte gaz/électricité | Planimétrie | 2 points sur le grand côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

J

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JP_0705: Armoire gaz | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JP_0706: Trappe d’accès gaz | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JP_0707: Point de mesure (TN/GST) | Planimétrie | Sur l’inflexion des conduites |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport |  |  |

J

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JP_0708: Génératrice supérieure de transport à lever | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à lever |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet à lever |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JP_0709: Texte information | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JP_0710: Texte libre | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

J

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JP_2451: Repérage de réseau | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JP_2452: Balise de repérage | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

##### Objets linéaires de sous-sol

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JL_0721: Conduite de gaz basse pression | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe de conduite |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers) |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JL_0722: Conduite de gaz basse pression sous fourreau | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe de conduite |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers) |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709 |  |  |

J

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JL_0723: Conduite de gaz moyenne pression sous fourreau | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe de conduite |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers) |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JL_0724: Conduite de gaz moyenne pression sous fourreau | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe de conduite |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers) |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709 |  |  |

J

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JL_0725: Conduite de gaz pression supérieure (MPC) | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe de conduite |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers) |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JL_0726: Conduite de gaz pression supérieure sous fourreau | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe de conduite |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers) |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JL_0727: Conduite de gaz type indéfini | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe de conduite |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers) |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709 |  |  |

J

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JL_0728: Conduite de gaz type indéfini sous fourreau | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe de conduite |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers) |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JL_0729: Fourreau en attente | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Génératrice supérieure de transport |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709 |  |  |

##### Objets ponctuels de sous-sol

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JP_0741: Vanne | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le carré de fermeture |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

J

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JP_0742: Cône de réduction | Planimétrie | 2 points: 1er axe, 2ème orientation |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le point le plus haut de la génératrice |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JP_0743: Chambre rectangulaire | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur dalle enterrée |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JP_0744: Citerneau circulaire | Planimétrie | 1 point en axe, diamètre variable |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur génératrice supérieure de l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire JP_0709 pour le diamètre possible |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JP_0745: Citerneau carré | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

J

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JP_0746: Extrémité de conduite | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| JP_0747: Changement de matériau | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

J

### K: Famille INDÉTERMINÉ

##### Objets linéaires de surface

Néant

##### Objets ponctuels de surface

K

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| KP_0761: Plaque circulaire | Planimétrie | 1 point en axe, diamètre variable |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur génératrice supérieure de l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| KP_0762: plaque carrée | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| KP_0763: Tampon carré | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| KP_0764: Plaque | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

K

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| KP_0765: Coffret | Planimétrie | 2 points sur le grand côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| KP_0766: Armoire | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| KP_0767: Tampon multi-réseaux | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

K

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| KP_0768: Armoire multi-réseaux | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| KP_0769: Coffret multi-réseaux (hors gaz + élec) | Planimétrie | 2 points sur le grand côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| KP_0770: Texte libre | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

K

- Objets linéaires de sous-sol

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| KL_0781: Nappe de câbles indéfinis | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

K

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| KL_0782: Nappe de fourreaux indéfinis | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| KL_0783: Conduite indéfinie | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| KL_0784: Caniveau galerie technique | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des ouvrages |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur des ouvrages |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

K

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| KL_0785: Chambre de forme complexe | Planimétrie | Segments rectilignes levés sur le coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le fil d’eau de la conduite |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

- Objets ponctuels de sous-sol

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| KP_0801: Chambre multi-réseaux | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur dalle enterrée |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

### L: Famille VOIRIE

##### Objets linéaires de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| LL_0821: Ouvrage annexe | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | LimiteVoirie |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

L

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| LL_0822: Bordure fil d’eau | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du fil d’eau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | LimiteVoirie |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| LL_0823: Ralentisseur | Planimétrie | Levé sur les côtés |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageEnveloppe |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| LL_0824: Changement de revêtement | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | LimiteVoirie |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

L

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| LL_0825: Glissière de sécurité | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| LL_0826: Bordurette | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du fil d’eau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | LimiteVoirie |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| LL_0827: Caniveau double pente (Axe) | Planimétrie | Levé en axe, largeur variable |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du fil d’eau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | LimiteVoirie |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

L

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| LL_0828: Bande d’éveil de vigilance | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageEnveloppe |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| LL_0829: Bord de chaussée | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | LimiteVoirie |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| LL_0830: Bordure anti-stationnement | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

L

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| LL_2551: Pont en surplomb, tunnel | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | A l’aplomb |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| LL_2552: Passerelle en surplomb | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | A l’aplomb |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire : |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| LL_2553: Pilier de pont, d’ouvrage | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | PilePont |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

L

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| LL_2554: Bordure haute | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | LimiteVoirie |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

  - Objets ponctuels de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| LP_0841: Surbaissé de trottoir (gauche) | Planimétrie | 2 points : 1er au droit du bas de bor- dure, 2ème pour l’orientation |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

L

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| LP_0842: Surbaissé de trottoir (droit) | Planimétrie | 2 points : 1er au droit du bas de bor- dure, 2ème pour l’orientation |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| LP_0843: Borne de voirie <= 0.20 | Planimétrie | 1 point en axe , largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| LP_0844: Borne de voirie > 0.20 | Planimétrie | 1 point en axe , largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

L

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| LP_0845: Texte libre | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

### M: Famille MARQUAGE AU SOL

##### Objets linéaires de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| ML_0861: Bande cyclable | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

M

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| ML_0862: Passage piétons | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLigne |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| ML_2576: Marquage Bus | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| ML_2577: Divers marquage voirie | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

M

M

Objets ponctuels de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| MP_0881: Texte libre | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| MP_2578: Flèche droite | Planimétrie | 2 points sur les extrémités |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| MP_2579: Flèche droite et directionnelle | Planimétrie | 2 points sur les extrémités |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| MP_2580: Flèche directionnelle | Planimétrie | 2 points sur les extrémités |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

M

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| MP_2581: Flèche de rabattement | Planimétrie | 2 points sur les extrémités |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| MP_2582: Symbole piste cyclable | Planimétrie | 1 point central |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| MP_2583: Symbole cheminement piétons | Planimétrie | 1 point central |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

M

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| MP_2584: Symbole handicapés | Planimétrie | 1 point central |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

### N: Famille MOBILIER URBAIN

##### Objets linéaires de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| NL_0901: Ouvrage annexe | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| NL_0902: Rambarde de protection | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLigne |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

N

##### Objets ponctuels de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| NP_0921: Banc simple | Planimétrie | 2 points sur l’axe longitudinal |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

N

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| NP_0922: Banc double | Planimétrie | 2 points sur l’axe longitudinal |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| NP_0923: Conteneur enterré | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| NP_0924: Corbeille | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| NP_0925: Horodateur | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

N

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| NP_0926: Panneau publicitaire | Planimétrie | 2 points sur le grand côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| NP_0927: Sanisettes | Planimétrie | 2 points sur le grand côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

N

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| NP_0928: Parc à vélos | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| NP_0929: Barrière de limitation d’accès | Planimétrie | 2 points sur l’axe longitudinal |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| NP_0930: Parc à vélos locatifs | Planimétrie | 2 points sur l’axe longitudinal |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| NP_0931: Borne de voirie escamotable | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

N

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| NP_0932: Potelet de voirie amovible | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| NP_0933: Potelet rond | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

N

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| NP_0934: Borne de contrôle d’accès | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| NP_0935: Massif ou socle carré | Planimétrie | 2 points sur le grand côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| NP_0936: Massif ou socle | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| NP_0937: Texte libre | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

N

| Modèle: |  | Caractéristiques: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NP_2601: Potelet carré |  | Planimétrie |  | 1 point en axe |  |
|  |  | Précision XY |  | Suivant vos prescriptions |  |
|  |  | Altimétrie |  | Au sol |  |
|  |  | Précision Z |  | Suivant vos prescriptions |  |
| Photo |  | pcrs |  | HabillageSymbole |  |
|  |  | Code terrain |  | Suivant vos prescriptions |  |
| Commentaire: |  |  |  |  |  |
| Modèle: |  | Caractéristiques: |  |  |
| NP_2602: Conteneur |  | Planimétrie |  | 2 points sur le grand côté |
|  |  | Précision XY |  | Suivant vos prescriptions |
|  |  | Altimétrie |  | Au sol |
|  |  | Précision Z |  | Suivant vos prescriptions |
| Photo |  | pcrs |  | HabillageSymbole |
|  |  | Code terrain |  | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |  |  |

N

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| NP_2603: Poubelle rectangulaire | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: |  | Caractéristiques: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NP_2604: Poubelle ovale |  | Planimétrie |  | 2 points sur l’axe longitudinal |  |
|  |  | Précision XY |  | Suivant vos prescriptions |  |
|  |  | Altimétrie |  | Au sol |  |
|  |  | Précision Z |  | Suivant vos prescriptions |  |
| Photo |  | pcrs |  | HabillageSymbole |  |
|  |  | Code terrain |  | Suivant vos prescriptions |  |
| Commentaire: |  |  |  |  |  |
| N Modèle: |  | Caractéristiques: |  |  |  |
| NP_2605: Jardinière carrée |  | Planimétrie |  | 2 points sur le grand côté |  |
|  |  | Précision XY |  | Suivant vos prescriptions |  |
|  |  | Altimétrie |  | Au sol |  |
|  |  | Précision Z |  | Suivant vos prescriptions |  |
| Photo |  | pcrs |  | HabillageSymbole |  |
|  |  | Code terrain |  | Suivant vos prescriptions |  |
| Commentaire: |  |  |  |  |  |

N

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| NP_2606: Jardinière rectangulaire | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |
| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| NP_2607: Jardinière ronde | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| NP_2608: Jardinière hexagonale | Planimétrie | 3 points répartis |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

N

### O: Famille NIVELLEMENT

##### Objets linéaires de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| OL_0941: Ouvrage annexe | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

O

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| OL_0942: Pied de talus | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au pied du talus |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLigne |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| OL_0943: Haut de talus | Planimétrie | Levé en axe, largeur variable |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le haut du talus |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

O

Objets ponctuels de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| OP_0961: Piézomètre | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| OP_0962: Sondage | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| OP_0963: Texte libre | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

### P: Famille VOIE FERRÉE

##### Objets linéaires de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| PL_0981: Ouvrage annexe | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

P

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| PL_0982: Voie levée Rail par Rail | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le rail |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| PL_0983: Voie levée en axe | Planimétrie | Levé en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau des rails |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Rail |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| PL_0984: Caniveau câbles | Planimétrie | Levé sur le côté, largeur variable |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le caniveau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

P

- Objets ponctuels de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| PP_1001: Barrière passage à niveau | Planimétrie | 2 points en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| PP_1002: Texte libre | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

### Q: Famille TRANSPORT

##### Objets linéaires de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QL_1021: Ouvrage annexe | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

Q

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QL_1022: Tablier viaduc passerelle | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLigne |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

- Objets ponctuels de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QP_1041: Abri | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

Q

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QP_1042: Distributeur de titres | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QP_1043: Poteau d’arrêt de bus | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QP_1044: Aération carrée | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la grille |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

Q

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QP_1045: Aération rectangle | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la grille |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QP_1046: Plaque carrée transport urbain | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la trappe |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QP_1047: Plaque rectangulaire transport urbain | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la trappe |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | AffleurantSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

Q

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QP_1048: Point de mesure (TN/GST) | Planimétrie | Sur l’inflexion des conduites |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QP_1049: Génératrice supérieure de transport à lever | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à lever |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet à lever |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QP_1050: Texte information | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
|  | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux |  |  |

Q

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QP_1051: Texte libre | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
|  | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QP_1052: Feu clignotant | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à lever |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
|  | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QP_1053: Armoire de commande carrée | Planimétrie | 2 points sur une diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
|  | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QP_1054: Armoire de commande rectangulaire | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
|  | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QP_1055: Poteau transport urbain | Planimétrie | 2 points sur une diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
|  | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

Q

##### Objets linéaires de sous-sol

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QL_1061: Lierne ou mur d’enceinte de station | Planimétrie | Levé sur le côté, largeur variable |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure de l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1050 |  |  |

Q

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QL_1062: Ligne en tirant d’air | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure de l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1050 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QL_1063: Tunnel profond en axe (XYZ) | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure de l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1050 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QL_1064: Pied droit de galerie de ventilation | Planimétrie | Levé sur le coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure de l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1050 |  |  |

Q

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QL_1065: Galerie de ventilation | Planimétrie | Levé en axe, largeur variable |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure de l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1050 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QL_1066: Ouvrage annexe | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure de l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1050 |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QL_1067: Câble de terre sous fourreau | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1048, QP_1050 |  |  |

Q

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QL_1068: Fourreau en attente | Planimétrie | Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Matériau | Suivant pose ou relevé |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1048, QP_1050 |  |  |

- Objets ponctuels de sous-sol

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QP_1081: Pieu | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur génératrice supérieure de l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

Q

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QP_1082: Regard carré | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le couvercle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QP_1083: Socle grue | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur génératrice supérieure de l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QP_1084: Chambre rectangulaire | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

Q

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| QP_1085: Extrémité de conduite | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la génératrice supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

### R: Famille BATI

##### Objets linéaires de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| RL_1101: Ouvrage annexe | Planimétrie | Levé par l’axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol, au point le plus bas |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

R

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| RL_1102: Surplomb bâti | Planimétrie | Levé par l’axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du surplomb |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | ProeminenceBati |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| RL_1103: Balcon | Planimétrie | Levé par l’axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du balcon |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | ProeminenceBati |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| RL_1104: Façade bâtiment | Planimétrie | Levé par le côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Facade |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| RL_1105: Bâtiment | Planimétrie | Levé par le côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Facade |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

R

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| RL_1106: Bâtiment léger | Planimétrie | Levé par le côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Facade |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| RL_1107: Hachure bâtiment | Planimétrie | Non concerné |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageEnveloppe |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| RL_1108: Croisillon bâtiment léger | Planimétrie | Non concerné |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageEnveloppe |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

R

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| RL_1109: Rampe d’accès | Planimétrie | Levé par le côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | MarcheEscalier |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| RL_1110: Escalier complexe | Planimétrie | Levé par le côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | MarcheEscalier |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| RL_1111: Soubassement | Planimétrie | Levé par le côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur l’objet |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | ProeminenceBati |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

R

- Objets ponctuels de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| RP_1121: Seuil de porte | Planimétrie | 2 points en façade suivant l’ouverture |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Suivant vos prescriptions |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Seuil |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| RP_1122: Seuil de garage | Planimétrie | 2 points en façade suivant l’ouverture |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Suivant vos prescriptions |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Seuil |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

R

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| RP_1123: Soupirail | Planimétrie | 2 points en façade suivant l’ouverture |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Suivant vos prescriptions |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Seuil |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| RP_1124: Escalier | Planimétrie | 3 points suivant le schéma, le 3ème dans l’axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | 1er sur 1ère marche, 2ème sur trottoir, 3ème sur la dernière |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | MarcheEscalier |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| RP_1125: Pilier circulaire bâti | Planimétrie | 1 point en axe, diamètre variable |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | PilierRegulier |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseignement diamètre avec RP_1130 si besoin |  |  |

R

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| RP_1126: Pilier carré bâti | Planimétrie | 2 points sur un côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | PilierRegulier |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| RP_1127: Pilier rectangle bâti | Planimétrie | 3 points: les 2 premiers sur grand côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | PilierRegulier |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| RP_1128: Ventilation carrée | Planimétrie | 2 points levés en diagonale |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

²

R

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| RP_1129: Ventilation rectangle | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| RP_1130: Texte libre | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
|  | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| RP_2726: Calvaire | Planimétrie | 3 points |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| RP_2727: Croix | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

R

### S: Famille CLÔTURE

##### Objets linéaires de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| SL_1141: Ouvrage annexe | Planimétrie | Levé par l’axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| SL_1142: Clôture légère levée par le coté | Planimétrie | Levé sur le côté, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Mur |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| SL_1143: Mur de plaques | Planimétrie | Levé sur le côté, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Mur |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

S

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| SL_1144: Mur h>1.10m | Planimétrie | Levé sur le côté, largeur variable |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Mur |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseigner largeur avec le bloc SP_1165 si besoin |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| SL_1145: Mur de soutènement | Planimétrie | Levé sur le côté, largeur variable |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Mur |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseigner largeur avec le bloc SP_1165 si besoin |  |  |

S

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| SL_1146: Mur h<1.10m | Planimétrie | Levé sur le côté, largeur variable |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Mur |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseigner largeur avec le bloc SP_1165 si besoin |  |  |

- Objets ponctuels de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| SP_1161: Portail-portillon | Planimétrie | 2 points en façade suivant l’ouverture |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Suivant vos prescriptions |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Seuil |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| SP_1162: Pilier carré clôture | Planimétrie | 2 points sur un côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | PilierRegulier |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

S

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| SP_1163: Pilier rectangulaire clôture | Planimétrie | 3 points: les 2 premiers sur grand côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | PilierRegulier |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| SP_1164: Pilier circulaire clôture | Planimétrie | 1 point en axe, diamètre variable |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | PilierRegulier |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseignement diamètre avec RP_1130 si besoin |  |  |

S

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| SP_1165: Texte libre | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

### T: Famille JARDIN

##### Objets linéaires de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| TL_1181: Bord d’allée | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| TL_1182: Limite pelouse-massif | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| TL_1183: Haie | Planimétrie | Levé en axe, largeur variable |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLigne |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseignement diamètre avec TP_1210 si besoin |  |  |

T

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| TL_1184: Zone boisée | Planimétrie | Levé sur le côté avec largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| TL_1185: Aire de jeux | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| TL_2776: Friche | Planimétrie | Levé sur le côté avec largeur variable |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

T

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| TL_2777: Pelouse | Planimétrie | Levé sur le côté avec largeur variable |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageEnveloppe |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| TL_2780: Massif | Planimétrie | Levé sur le côté avec largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageEnveloppe |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

T

- Objets ponctuels de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| TP_1201: Souche | Planimétrie | 1 point en axe, diamètre variable |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Terrain naturel |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Non concerné |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseignement diamètre avec TP_1210 si besoin (diamètre) |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| TP_1202: Arbre d’alignement | Planimétrie | 1 point en axe, diamètres variables |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Terrain naturel |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Arbre |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseignement avec TP_1210 si besoin (diamètre tronc et feuillage) |  |  |

T

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| TP_1203: Arbre d’ornement | Planimétrie | 1 point en axe, diamètres variables |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Terrain naturel |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Arbre |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseignement diamètre avec TP_1210 si besoin (diamètre tronc et feuillage) |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| TP_1204: Arbre cépée | Planimétrie | 1 point en axe, diamètres variables |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Terrain naturel |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Arbre |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseignement diamètre avec TP_1210 si besoin (diamètre tronc et feuillage) |  |  |

T

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| TP_1205: Conifère | Planimétrie | 1 point en axe, diamètres variables |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Terrain naturel |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Arbre |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseignement diamètre avec TP_1210 si besoin (diamètre tronc et feuillage) |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| TP_1206: Jeu simple | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseignement marque et référence avec TP_1210 si besoin |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| TP_1207: Aire de jeux | Planimétrie | 3 points: les 2 premiers sur grand côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseignement marque et référence avec TP_1210 si besoin |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| TP_1208: Jardinière | Planimétrie | 3 points: les 2 premiers sur grand côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
|  | Fonctionnement | Suivant vos prescriptions |
|  | Gestionnaire | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

T

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| TP_1209: Tombe | Planimétrie | 3 points, 2 premiers sur grand coté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| TP_1210: Texte libre | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

T

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| TP_2778: Palmier | Planimétrie | 1 point en axe, diamètres variables |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Terrain naturel |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Arbre |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseignement avec TP_1210 si besoin (diamètre tronc et feuillage) |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| TP_2779: Arbuste | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Terrain naturel |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | Arbre |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

### U: Famille AMÉNAGEMENT SPORTIF

##### Objets linéaires de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| UL_1221: Ouvrage annexe | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| UL_1222: Marquage au sol | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

U

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| UL_1223: Lice de protection | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLigne |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

U

Objets ponctuels de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| UP_1241: Texte libre | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

### V: Famille PROPRIÉTÉ

##### Objets linéaires de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| VL_1261: Jonction entre bornes | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Non concerné |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| VL_1262: Ligne de cotation | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Non concerné |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Non concerné |
| Commentaire: |  |  |

V

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| VL_1263: Ligne de cotation | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLigne |
|  | Code terrain | Non concerné |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| VL_1264: Limite de zone aedificandi | Planimétrie | Levé sur le côté, largeur variable |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Non concerné |
| Commentaire: |  |  |

V

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| VL_2826: Limite de propriété | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Non concerné |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| VL_2827: Limite nouvelle, division | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Non concerné |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| VL_2828: Application graphique cadastrale | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Non concerné |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| VP_2829: Nouvelle borne | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la partie supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| VP_2830: Appartenance de mur, clôture... | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

V

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| VP_2831: Mitoyenneté | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| VP_2832: Appartenance bâtiment | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| VP_2833: Flèche de cotation | Planimétrie | 1 point en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

V

- Objets ponctuels de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| VP_1281: Borne de propriété | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la partie supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| VP_1282: piquet topographique | Planimétrie | 1 point en axe, diamètres variables |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la partie supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

V

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| VP_1283: Texte libre | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

### W: Famille HYDROGRAPHIE

##### Objets linéaires de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| WL_1301: Ouvrage annexe | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| WL_1302: Cours d’eau avec quai | Planimétrie | Levé sur le côté, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du quai |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | QuaiFluvioMaritime |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

W

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| WL_1303: Cours d’eau sans quai | Planimétrie | Levé sur le côté, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau de l’eau |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLigne |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| WL_1304: Fontaine,bassin | Planimétrie | Levé sur le côté, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

W

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| WL_1305: Rive maçonnée | Planimétrie | Levé sur le côté, largeur variable |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du bas de la rive |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseigner largeur avec le bloc WP_1321 si besoin |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| WL_1306: Palplanche | Planimétrie | Levé sur le côté, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le dessus de la palplanche |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| WL_1307: Palplanche couronnée | Planimétrie | Levé sur le côté, largeur variable |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le dessus du couronnement |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: Renseigner largeur avec le bloc WP_1321 si besoin |  |  |

W

W

Objets ponctuels de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| WP_1321: Texte libre | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

### X: Famille OUVRAGE MARITIME

##### Objets linéaires de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| XL_1341: Ouvrage annexe | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| XL_1342: Cale | Planimétrie | Levé sur le côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau de la cale |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | QuaiFluvioMaritime |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

X

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| XL_1343: Digue | Planimétrie | Levé sur le côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau de la digue |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | QuaiFluvioMaritime |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

X

X

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| XL_1344: Estacade | Planimétrie | Levé sur le côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau de l’estacade |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | QuaiFluvioMaritime |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| XL_1345: Môle | Planimétrie | Levé sur le côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du môle |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | QuaiFluvioMaritime |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| XL_1346: Rideau de palplanches | Planimétrie | Levé sur le côté, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur le dessus de la palplanche |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

X

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| XL_1347: Bord de quai | Planimétrie | Levé sur le côté |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au bord du quai |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | QuaiFluvioMaritime |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

X

- Objets ponctuels de surface

X

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| XP_1361: Echelle d’accès | Planimétrie | 2 points en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la partie supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| XP_1362: Bouée | Planimétrie | 1 point en axe, largeur fixe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| XP_1363: Galet de guidage | Planimétrie | 1 point en axe, diamètres variables |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sur la partie supérieure |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| XP_1364: Grue fixe | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| XP_1365: Anneau d’amarrage | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

X

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| XP_1366: Bollard double | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| XP_1367: Bollard croix | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| XP_1368: Bollard | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

X

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| XP_1369: Cabestan | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| XP_1370: Défense bois | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| XP_1371: Ancrage défense | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

X

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| XP_1372: Texte libre | Planimétrie | 1 point sur l’endroit à annoter |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Sans |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

### Y: Famille SIGT

Y

Objets linéaires de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| YL_2901: Cheminement topo | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
|  | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| YL_2902: Courbes de niveau | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
|  | pcrs | HabillageLignes |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

2.	Objets ponctuels de surface

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| YP_1521: Point topo | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | PointLeve |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| YP_2900: Coordonnées objets référentiels (Spit, Station, Bornes) | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | PointLeve |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| YP_2903: Clou d’arpentage | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| YP_2904: Spit, pointe | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

Y

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| YP_2905: Borne | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| YP_2907: Piquet | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| YP_2908: Clou d’arpentage existant | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

Y

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| YP_2909: Spit, pointe existante | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| YP_2910: Piquet existant | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| YP_2911: Borne OGE | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

Y

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| YP_2912: Repère NGF(IGN69), IGN, DGFip | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| YP_2913: Borne IGN | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Au niveau du sol |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageSymbole |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| YP_2914: Texte courbes de niveau | Planimétrie | Levé en axe |
|  | Précision XY | Suivant vos prescriptions |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Suivant vos prescriptions |
| Photo | pcrs | HabillageTexte |
|  | Code terrain | Suivant vos prescriptions |
| Commentaire: |  |  |

Y

### Z: Famille HABILLAGE

- Objets linéaires

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| ZL_1541: Cartouche, carroyage | Planimétrie | Non concerné |
|  | Précision XY | Non concerné |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Non concerné |
|  | pcrs | Non concerné |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| ZL_1542: Emprise des plans | Planimétrie | Non concerné |
|  | Précision XY | Non concerné |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Non concerné |
|  | pcrs | Non concerné |
| Commentaire: |  |  |

- Objets ponctuels

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| ZP_1561: X carroyage | Planimétrie | Non concerné |
|  | Précision XY | Non concerné |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Non concerné |
|  | Pcrs | Non concerné |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| ZP_1562: Y carroyage | Planimétrie | Non concerné |
|  | Précision XY | Non concerné |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Non concerné |
|  | pcrs | Non concerné |
| Commentaire: |  |  |

Z

197

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| ZP_1563: Flèche Nord | Planimétrie | Non concerné |
|  | Précision XY | Non concerné |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Non concerné |
|  | pcrs | Non concerné |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| ZP_1564: Texte libre | Planimétrie | Non concerné |
|  | Précision XY | Non concerné |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Non concerné |
|  | pcrs | HabillageTexte |
| Commentaire: |  |  |

| Modèle: | Caractéristiques: |  |
| --- | --- | --- |
| ZP_1565: Noms des rues | Planimétrie | Non concerné |
|  | Précision XY | Non concerné |
|  | Altimétrie | Non concerné |
|  | Précision Z | Non concerné |
|  | pcrs | HabillageTexte |
| Commentaire: |  |  |

Z